|  | УТВЕРЖДАЮ: Технический директор ________________С.М.Кононов «____»______________2009 г. |
| --- | --- |
|  | Контролируемая копия № 1 |
| Инструкция №3-ЦЦРТО КИПиА-2009 |  |
| по охране труда для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурного) (6, 7, 8 разряд) |  |
| Невинномысск 2009 |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА	3

1.1.	Условия допуска слесаря по КИПиА (дежурного) к самостоятельной работе.	3

1.2.	Подчиненность и взаимосвязь со смежными рабочими местами.	7

1.3.	Права и обязанности слесаря по КИПиА (дежурного).	7

1.4.	Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.	11

1.5.	Требования по выполнению режима труда и отдыха.	12

1.6.	Перечень обязательных и дополнительных инструкций, нормативных и технических 
документов, которые необходимо знать слесарю по КИПиА (дежурному)	12

1.7.	Слесарь по КИПиА (дежурный) должен знать и уметь выполнять	14

1.8.	Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 
могут воздействовать на слесаря по КИПиА (дежурного) в процессе работы	15

1.9.	Перечень средств индивидуальной защиты для слесаря 
по КИПиА (дежурного)	26

1.10.	Правила личной гигиены.	27

1.11.	Ответственность слесаря по КИПиА (дежурного) за нарушение 
требований обязательных и дополнительных инструкций.	27

2.	ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ	28

2.1.	Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты.	28

2.2.	Порядок приема и сдачи смены слесарем по КИПиА (дежурным)	29

3.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	30

3.1.	Рабочее место слесаря по КИПиА (дежурного).	30

3.2.	Назначение и характеристика оборудования	30

3.3.	Способы и приемы безопасного выполнения работ.	30

3.4.	Правила использования транспортных средств, грузоподъемных 
механизмов, приспособлений и инструментов.	33

3.5.	Требования безопасного обращения с исходными материалами	34

3.6.	Указания по безопасному содержанию рабочего места слесаря по КИПиА
(дежурного)	34

3.7.	Требования, предъявляемые к использованию средств защиты.	35

4.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.	36

4.1.	Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, 
их вызывающие	36

4.2.	Действия слесаря по КИПиА (дежурного) при возникновении аварий 
и аварийных ситуаций	36

4.3.	Действия работников при несчастных случаях	37

4.4.	Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему	37

5.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ	41

6.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ	41

7.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	43

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Условия допуска слесаря по КИПиА (дежурного) к самостоятельной работе

Слесарь (дежурный) участка №1 по ремонту и техническому обслуживанию средств КИПиА (далее дежурный слесарь по КИПиА) цехов по производству аммиака, аммиачной селитры, слабой азотной кислоты (далее ПАУ) централизованного цеха ремонта и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее ЦЦРТО КИПиА) является лицом, непосредственно производящим ремонт, регулировку, наладку, монтаж и демонтаж средств КИПиА, а также оборудования систем противоаварийной автоматической защиты и сигнализации (ПАЗиС) в цехах №1Б, 1В, 3А, 5 ПАУ.

Рабочее место дежурного слесаря по КИПиА могут занимать лица:

- не моложе 18 лет;

- имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы;

- прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к работе в цехах по производству аммиака, аммиачной селитры, слабой азотной кислоты;

- имеющие группу по электробезопасности не ниже III;

- прошедшие обучение по безопасности труда со стажировкой на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

    - Вновь принятый дежурный слесарь по КИПиА проходит:

      - Предварительный медицинский осмотр.

      - Вводный инструктаж в отделе охраны труда и промышленной безопасности (одновременно проводится инструктаж об опасности метанола для здоровья и жизни людей).

      - Первичный инструктаж на рабочем месте – в первый день при поступлении в цех, который проводит начальник участка, старший мастер КИПиА или мастер КИПиА с записью в личной карточке прохождения обучения.

      - Инструктаж по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД) и обучение приемам оказания первой доврачебной помощи в течение 10 дней после заключения трудового договора в кабинете инструктажей ЗАО «ЦАСФ» НГСО.

Повторный инструктаж по применению СИЗОД и обучение приемам оказания первой доврачебной помощи проводиться с периодичностью – 1 раз в год в кабинете инструктажей ЗАО «ЦАСФ» НГСО.

      - Теоретическое обучение по безопасности труда и производственное обучение (стажировку) на рабочем месте в объеме раздела «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность» программы обучения по рабочему месту.

Результаты обучения оформляются заполнением «Учетной карточки производственного и теоретического обучения рабочих».

        - Срок теоретического обучения и производственного обучения (стажировки) устанавливается указанием начальника ЦЦРТО КИПиА, в зависимости от подготовленности, но не может превышать шести месяцев. Этим же указанием дежурный слесарь по КИПиА закрепляется за мастером КИПиА, ответственным за теоретическое обучение по безопасности труда и за квалифицированным слесарем по КИПиА участка, ответственным за производственное обучение (стажировку).

В процессе теоретического обучения и стажировки дежурный слесарь по КИПиА проходит обучение по электробезопасности и проверку знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (до 1000 В) в комиссии ЦЦРТО КИПиА по проверке знаний по электробезопасности, с присвоением соответствующей квалификационной группы. Результаты проверки знаний по электробезопасности оформляются в журнале учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

        - При успешном прохождении проверки знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» дежурному слесарю по КИПиА выдается удостоверение на право допуска к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

        - По окончании теоретического и производственного обучения непосредственный руководитель работника проверяет его знания устным опросом и делает запись о проведении предэкзаменационной подготовки в п.7 «Личной карточки прохождения обучения», а работник подтверждает ее прохождение своей подписью.

        - После завершения полного курса теоретического и производственного обучения (стажировки) обучающийся проходит проверку теоретических знаний и практических навыков по безопасности труда в экзаменационной комиссии под председательством начальника цеха. Результаты проверки знаний оформляются протоколом установленной формы, с отметкой в личной карточке прохождения обучения. Экзаменуемый знакомится с результатом проверки знаний под роспись.

        - При успешном прохождении проверки знаний требований ОТ, дежурному слесарю по КИПиА выдается удостоверение о проверке знаний требований охраны труда установленного образца и «Талон предупреждения о нарушении требований охраны труда и промышленной безопасности» с регистрацией в журнале.

        - Дежурный слесарь по КИПиА, не прошедший в установленном порядке первичную проверку знаний требований охраны труда должен в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний, для этого указанием начальника ЦЦРТО КИПиА ему продлевается срок обучения.

        - Допуск к самостоятельной работе после успешной проверки знаний оформляется приказом по предприятию на основании служебной записки начальника ЦЦРТО КИПиА в адрес управления кадровой политики (УКП).

Дежурный слесарь по КИПиА до прохождения первичной проверки знаний не имеет права самостоятельно выполнять какие-либо работы.

        - Последующие (очередные) проверки знаний требований ОТ проводятся с периодичностью – 1 раз в год в экзаменационной комиссии ЦЦРТО КИПиА.

        - В течение месяца перед очередной (внеочередной) проверкой знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности работников должна проводиться предэкзаменационная подготовка (консультации и другие учебные мероприятия) в соответствии с утвержденными программами.

Допускается, с согласия работника, проводить предэкзаменационную подготовку самоподготовкой без отрыва от производства, под руководством

непосредственного руководителя работника. При этом работнику должна быть предоставлена вся необходимая нормативная и техническая документация (инструкции, правила и т.п.) и возможность для их проработки в течение рабочего дня (смены), а так же по его просьбе – необходимые консультации со стороны непосредственного руководителя и технических специалистов подразделения. Предоставление времени для предэкзаменационной подготовки фиксируется в Учетной карточке производственного и теоретического обучения.

Перечень вопросов (экзаменационные билеты) для проверки знаний и график доводятся до сведения экзаменуемых под роспись не менее чем за месяц до проверки знаний.

        - Последующие (очередные) проверки знаний по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (до 1000 В) проводится с периодичностью – 1 раз в год в экзаменационной комиссии ЦЦРТО КИПиА.

      - Внеочередная проверка знаний требований охраны труда независимо от срока проведения предыдущей проверки может быть назначена:

        - При введении в действие новых или пересмотренных инструкций по безопасному выполнению работ. При этом проверяются только знания этих инструкций.

        - При вводе в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. При этом осуществляется проверка знаний только этих актов и документов.

        - После несчастного случая, инцидента, пожара или аварии, происшедших на предприятии или в цехе из-за нарушения работающими требований охраны труда.

        - При установлении фактов неудовлетворительного знания работающим инструкций по рабочему месту, недостаточных знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

        - По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления или работодателя (уполномоченного им лица), при установлении нарушений требований охраны труда,  промышленной и пожарной безопасности.

        - При внедрении новых видов технических устройств и новых технологий, требующих дополнительных знаний по охране труда, промышленной или пожарной безопасности. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, промышленной или пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями.

        - При выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда или изъятии талонов предупреждения о нарушении требований охраны труда и промышленной безопасности, или талона по пожарной безопасности.

        - При перерыве в работе в данной профессии (должности) более одного года.

        - При осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

Внеочередная проверка знаний не отменяет сроков очередной проверки знаний.

      - Дежурный слесарь по КИПиА, не прошедший в установленном порядке очередную проверку знаний требований охраны труда или не явившийся для проверки знаний в установленный срок, приказом по предприятию отстраняется от самостоятельной работы, согласно статьи 76 Трудового кодекса РФ, на весь период времени до ее прохождения. Указанием по структурному подразделению ему назначаются руководитель предэкзаменационной подготовки и сроки повторной проверки знаний. Вопросы оплаты труда в указанный период решаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

      - При необходимости выполнения работ по смежным профессиям дежурный слесарь по КИПиА должен пройти дополнительное обучение и проверку знаний в установленном на предприятии порядке.

      - Периодичность прохождения инструктажей:

        - Повторные инструктажи по охране труда проводятся каждые 6 месяцев по программе первичного инструктажа на рабочем месте.

Запись о прохождении повторного инструктажа производится в личной карточке прохождения обучения.

        - Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях:

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также инструкций по охране труда;

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда и противопожарное состояние объекта;

- при нарушении работниками требований охраны труда, промышленной или пожарной безопасности, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария, пожар и т.п.);

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями и для лиц к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности – более 30 календарных дней, а для остальных работ и работников – более двух месяцев);

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, несчастных случаях, происшедших на аналогичных производствах;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований охраны труда, промышленной или пожарной безопасности;

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица).

Запись о прохождении внепланового инструктажа производится в личной карточке прохождения обучения с указанием причины, вызвавшей его проведение.

        - Целевой инструктаж проводится в следующих случаях:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.д.);

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск или другие разрешительные документы;

- при проведении в организации экскурсий и массовых мероприятий (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

Целевой инструктаж проводится руководителем или специалистом ответственным за проведение данной работы, в объеме инструкций по соответствующим видам работ.

Целевой инструктаж с работниками, выполняющими работы по наряду-допуску (наряду-заданию) фиксируется в наряде-допуске (наряде-задании).

  - Подчиненность и взаимосвязь со смежными рабочими местами

    - Дежурный слесарь по КИПиА административно подчиняется начальнику ЦЦРТО КИПиА через начальника участка. Оперативно – начальнику смены обслуживаемого цеха (далее начальнику смены). Функционально – начальнику участка КИПиА, старшему мастеру КИПиА и мастеру КИПиА. Непосредственное закрепление слесаря по КИПиА за старшим мастером КИПиА и мастером КИПиА, а так же за технологическим цехом оформляется письменным указанием начальника ЦЦРТО КИПиА.

    - Находясь в смене, дежурный слесарь по КИПиА подчиняется начальнику смены, выполняя его указания, в объеме работ по обслуживанию и ремонту средств СКУ и ПАЗиС.

    - При получении распоряжений и указаний от начальника участка КИПиА, старшего мастера КИПиА или мастера КИПиА дежурный слесарь по КИПиА должен доложить об этом начальнику смены и действовать в соответствии с его указаниями.

    - Во время работы дежурный слесарь по КИПиА должен поддерживать взаимосвязь с ремонтным персоналом других служб в части координации действий и обеспечения взаимной безопасности при производстве ремонта и обслуживания оборудования и технологическим персоналом, на рабочем месте которого производятся работы.

  - Права и обязанности слесаря по КИПиА (дежурного)

    - Дежурный слесарь по КИПиА имеет право (в соответствии со статьей 219 ТК РФ) на:

      - Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.

      - Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

      - Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.

      - Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности.

      - Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя.

      - Обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя.

      - Профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда.

      - Запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

      - Обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда.

      - Личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

      - Внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования).

      - Компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не устанавливаются.

    - Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда (в соответствии со статьей 220 ТК РФ):

      - Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

      - Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда.

      - На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

      - При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности.

      - В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

      - В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

      - Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.

      - В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом и коллективным договором.

      - В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований.

Дежурный слесарь по КИПиА имеет право обратиться к мастеру, старшему мастеру, начальнику участка КИПиА по обеспечению резервными приборами и оборудованием, запчастями, инструментом, контрольными приборами и другими материалами для обеспечения нормального, бесперебойного функционирования СКУ и ПАЗиС обслуживаемого технологического цеха.

    - Дежурный слесарь по КИПиА обязан:

В соответствии со статьей 214 ТК РФ:

      - Соблюдать требования охраны труда.

      - Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

      - Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

      - Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

      - Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

В соответствии с п. 2.43. СУОТПЭБ:

      - Соблюдать требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также  инструкциями по охране труда, по отдельным видам работ, по взаимодействию и др.

      - Соблюдать требования нормативных технических документов, устанавливающих порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

      - При несчастном случае: сообщить о случившемся начальнику смены (мастеру КИПиА, старшему мастеру КИПиА или начальнику участка); вызвать скорую помощь; оценить состояние, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. Сохранять обстановку на месте происшествия без изменения, если это не угрожает жизни и здоровью других работников и не приведет к аварии.

      - В установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

      - Участвовать в проведении работ по локализации аварии на опасном производственном объекте в соответствии с ПЛАС.

      - Не допускать действий, которые могут привести к нарушениям качества сточных вод, загазованности воздушной среды. Обеспечивать экологическую безопасность.

      - Перед началом работы проверить на своем рабочем месте исправность и работоспособность оборудования, приборов, предохранительных приспособлений и устройств, целостность защитного заземления.

      - Высокопроизводительно использовать рабочее время, своевременно и качественно выполнять все оперативные задания начальника смены (мастера КИПиА или начальника участка) по обслуживанию СКУ и ПАЗиС.

      - Соблюдать установленный порядок использования резервного оборудования, правила и технические условия на обслуживание, ремонт, наладку и проверку СКУ, ПАЗиС бережно относится к имуществу участка.

      - Своевременно и качественно выполнять задания начальника смены (мастера КИПиА, старшего мастера КИПиА или начальника участка по согласованию с начальником смены) по обслуживанию КИПиА и ПАЗиС.

      - Выполнять только ту работу, которая поручена.

      - Подробно информировать начальника смены (мастера КИПиА или старшего мастера КИПиА) о проделанной работе, обо всех неполадках, неисправностях, пожеланиях, замечаниях технологического персонала.

      - На рабочем месте находиться в спецодежде и в спецобуви.

      - Применять в процессе работы инструмент и защитные средства по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и инструкциями по охране труда, и обеспечивать их сохранность.

      - Содержать инструмент и оборудование в технически исправном состоянии. Не допускать применение неисправного инструмента, оборудования.

      - Знать места расположения средств пожаротушения и пожарных извещателей.

      - Поддерживать чистоту и порядок в помещении мастерской КИПиА и на месте производства работ.

      - Постоянно повышать свои технические знания и навыки в работе, совершенствовать свою квалификацию.

      - Вести себя корректно по отношению ко всем сотрудникам предприятия.

      - Выполнять все требования настоящей инструкции, других руководящих материалов, приказов, распоряжений и указаний по предприятию, по ЦЦРТО КИПиА, а также документов перечисленных в п.1.6.

    - Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, неисправности оборудования, ограждений, приспособлений, инструмента, о случаях травмирования, об ухудшении состояния здоровья дежурный слесарь по КИПиА должен незамедлительно сообщить начальнику смены, а так же  мастеру КИПиА, в его отсутствии – старшему мастеру КИПиА или начальнику участка.

  - Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка

    - Дежурный слесарь по КИПиА обязан:

      - Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором.

      - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

      - Соблюдать трудовую и производственную дисциплину.

      - Использовать все рабочее время для производительного труда.

    - Дежурный слесарь по КИПиА не допускается к работе в следующих случаях:

      - При появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

      - При отсутствии спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

      - Если не прошел в установленном порядке обучение по безопасности труда и проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

      - Если не прошел в установленном порядке обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр.

      - При выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.

      - При болезненном состоянии.

      - По требованиям органов и должностных лиц уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Работник не допускается к работе на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

  - Требования по выполнению режима труда и отдыха

    - Рабочее время – время, в течение которого дежурный слесарь по КИПиА в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными правовыми актами относятся к рабочему времени.

Для дежурного слесаря по КИПиА предусмотрен сменный режим с суммированным режимом рабочего времени, и в рабочее время включено время приема смены, время для отдыха и личных надобностей и время для питания.

Режим рабочего времени дежурного слесаря по КИПиА

      - В цехах ПАУ:

- начало рабочего времени – 07-45, 15-45, 23-45 ч.;

- время на прием смены – 07-45 – 08-00, 15-45 – 16-00, 23-45 – 24-00 (00-00) ч.;

- начало рабочей смены – 08-00, 16-00, 00-00 (24-00) ч.;

- первый перерыв для отдыха и личных надобностей – 10 минут по технологическому режиму;

- перерыв для отдыха и питания – 20 минут в течении смены;

- второй перерыв для отдыха и личных надобностей – 10 минут по технологическому режиму;

- окончание рабочего времени – 16-00, 24-00, 08-00 ч., соответственно.

  - Перечень обязательных и дополнительных инструкций, нормативных и технических документов, которые необходимо знать слесарю по КИПиА (дежурному)

Слесарь по КИПиА должен знать и выполнять приказы, распоряжения и указания по предприятию, производству, цеху, участку имеющие отношение к возложенным на него трудовым функциям, а также ниже перечисленные инструкции, правила и положения, действующие в ОАО «Невинномысский Азот»:

    - Настоящую инструкцию.

    - Инструкцию о порядке проведения обучения по безопасности труда и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персонала ОАО «Невинномысский Азот».

    - Инструкцию по пожарной безопасности.

    - Инструкцию по организации безопасного проведения газоопасных работ в ОАО «Невинномысский Азот»

    - Инструкцию по охране труда при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ).

    - Инструкцию по охране труда при выполнении работ на высоте.

    - Инструкцию по организации безопасного проведения ремонтных работ в ОАО «Невинномысский Азот».

    - Инструкцию о правилах безопасного поведения пешеходов на территории предприятия.

    - Инструкцию по применению средств индивидуальной защиты.

    - Инструкцию по охране труда при работе с переносным электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными электрическими светильниками.

    - Инструкцию по охране труда и промышленной безопасности ЦЦРТО КИПиА.

    - Инструкцию по охране труда при работе с метанолом.

    - Инструкцию по организации безопасного проведения ремонтных работ в ОАО «Невинномысский Азот».

    - Инструкцию по обслуживанию и проверке исправности систем противоаварийной автоматической защиты и сигнализации технологических процессов.

    - Инструкция по эксплуатации персонального компьютера.

    - Стандарт организации «Система управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью» (СУОТПЭБ) в ОАО «Невинномысский Азот».

    - Инструкцию по охране труда при работе с металлической ртутью.

    - Инструкцию по эксплуатации электроустановок на ОАО «Невинномысский Азот».

    - Инструкцию о порядке допуска персонала СГМП на проведение работ на действующих технологических установках и оборудовании.

    - Перечень работ, выполняемых персоналом СГМП в электроустановках и на электрооборудовании КИПиА и ПАЗиС в порядке текущей эксплуатации.

    - Положение об организации работы и ответственности за ее выполнение на объектах, требующих совместного участия различных служб предприятия.

    - Положение по ремонту и обслуживанию арматуры.

    - Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на ОАО «Невинномысский Азот».

    - Положение о ЦЦРТО КИПиА.

    - Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Невинномысский Азот» (17-11з-ПП02-02).

    - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

    - Правила устройства электроустановок.

    - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

    - Правила внутреннего трудового распорядка для работников ОАО «Невинномысский Азот».

    - Закон РФ об обеспечении единства измерений (ОЕИ), нормативные документы по ОЕИ Госстандарта РФ, руководящие и нормативные документы по ОЕИ предприятия.

В остальных случаях при выполнении своих должностных обязанностей слесарь по КИПиА (дежурный) руководствуется требованиями дополнительных инструкций:

    - Инструкцию по охране труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ и процессах перемещения грузов на предприятии.

    - Инструкцию по охране труда при работе на заточном станке в цехах и службах.

    - Инструкцию по охране труда при работе на сверлильном станке в цехах и службах.

    - Инструкцию по безопасной эксплуатации ручных пневматических и электрических шлифовальных машин.

    - Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

    - Инструкцию о правилах безопасного движения мопедов, велосипедов на дорогах территории предприятия.

    - Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации грузоподъемных механизмов (ручных талей, электроталей, лебедок, кранов мостового типа).

  - Слесарь по КИПиА (дежурный) должен знать и уметь выполнять

    - Слесарь по КИПиА (дежурный) 6 разряда должен уметь выполнять:

- ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж, наладку, тарировку и сдачу эксплуатацию сложных отечественных и импортных тепло-измерительных, электродинамических, оптико-механических, счетных, автоматических и других приборов с устройством автоматического регулирования с дистанционной передачей показаний;

- выявление и устранение дефектов в работе средств измерений;

- пересчет электрических приборов на другие пределы измерения;

- регулировку и проверку по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания;

- замену неисправного оборудования на резервное;

- временное подключение приборов для обеспечения технологического персонала показаниями параметров процесса в необходимых случаях;

- проверку правильности показаний СКУ и работы схем ПАЗиС по требованию начальника смены;

- пуско-наладочные работы по схемам КИПиА и ПАЗиС на агрегатах и машинах, включенных в работу после ремонта (по особому распоряжению руководства участка);

- оказание помощи персоналу технологического цеха в ликвидации последствий аварий (в части восстановления работоспособности СКУ и ПАЗиС);

- определение степени износа деталей и узлов оборудования СКУ и ПАЗиС;

- составление сложных эскизов;

- наладку и комплексное опробование после монтажных схем теплового контроля и автоматики котлов, турбин и технологического оборудования;

- сборку схем для проверки устройств автоматики;

- расчет и перерасчет шкал приборов, определение погрешности измерения.

Слесарь по КИПиА (дежурный) 6 разряда должен знать: конструктивные особенности, устройство, взаимодействие сложных и точных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки; причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и устранения их, правила ремонта, проверки, юстировки и правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности; кинематическую схему самопишущих приборов всех типов; устройство точных измерительных инструментов; электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики; устройство и методы выверки сложных контрольно-юстировочных приборов; свойства металлов и вспомогательных материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении; основы расчета зубчатых колес различных профилей зацепления и оптических систем; основы физики, механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, метрологии, радиотехники и электроники в объеме выполняемой работы.

- Слесарь по КИПиА (дежурный) 7 разряда должен уметь выполнять работы выполняемые слесарем по КИПиА 6 разряда, а также:

- ремонт, техническое обслуживание, проверку, испытание, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электронных устройств на базе микропроцессоров, мини- и микро- ЭВМ и терминальных устройств системы телеобработки;

- наладку, регулировку и сдачу в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, программирующих контроллеров, микро- и мини- ЭВМ и другого оборудования и средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы;

- диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ.

Слесарь по КИПиА (дежурный) 7 разряда должен знать: устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки; электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики; устройство и методы выверки сложных контрольно-юстировочных приборов; свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении; основы расчета зубчатых колес различных профилей зацепления и оптических систем; основы физики, механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, метрологии, радиотехники и электроники в объеме выполняемой работы.

Должен знать: организацию комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств и систем измерительной техники; устройство и диагностику уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов; микропроцессорные интеллектуальные датчики давления, температуры, датчики уровня – настройка, программирование, тестирование, сдача в проверку.

  - Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на слесаря по КИПиА (дежурного) в процессе работы

    - Физические:

      - Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования.

      - Повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, материалов.

      - Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.

      - Повышенный уровень шума на рабочем месте.

      - Повышенный уровень вибрации.

      - Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

      - Повышенная напряженность электрического поля.

      - Отсутствие или недостаток естественного света.

      - Недостаточная освещенность рабочей зоны.

      - Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования.

      - Наличие высокого давления на технологическом оборудовании.

      - Возможное расположение места производства работ на высоте, при которых дежурный слесарь по КИПиА находится на расстоянии менее 2-х метров от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

      - Наличие взрывопожароопасных веществ.

    - Химические:

- по характеру воздействия на организм человека – токсические, раздражающие;

- по пути проникновения в организм человека – через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ по степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности:

- 1-й - вещества чрезвычайно опасные;

- 2-й - вещества высокоопасные;

- 3-й - вещества умеренно опасные;

- 4-й - вещества мало опасные.

Цеха №5, 3А по производству азотной кислоты и аммиачной селитры

1.8.2.1.	Газообразный аммиак (NH3) – бесцветный газ с резким удушающим запахом, легче воздуха. В смеси с воздухом и кислородом образует взрывоопасные смеси:

с воздухом – 15-28 % об. NH3;

с кислородом – 13,5-79 % об. NH3.

Порог восприятия аммиака – 37 мг/м3. Порог обонятельного ощущения – 0,5-0,55 мг/м3. Газообразный аммиак раздражающе действует на верхние дыхательные пути, вызывая рези в глазах, острое раздражение и ожог слизистых оболочек, удушье, отек легких. На влажной коже при концентрации 3 % через несколько минут появляется ожог с образованием пузырей. Жидкий аммиак, кроме того, при попадании на кожу вызывает ожоги, как химический, так и термический. ПДК аммиака в воздухе рабочих помещений – 20 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «КД» (время защитного действия при концентрации аммиака до 2, 3 мг/м3 – 240 минут), или противогаз марки «М» (при отсутствии органических соединений, время защитного действия – 90 минут); при концентрации более 0,5 % об. – аппарат сжатого воздуха АСВ-2 или шланговый противогаз ПШ-1, ПШ-2; прорезиненный костюм, резиновые сапоги, резиновые перчатки, каска.

1.8.2.2.	Жидкий аммиак – в производстве используется жидкий аммиак под давлением до 18 ати (1,8 МПа). При температуре минус 77,7ºС жидкий аммиак превращается в белоснежную кристаллическую массу. Жидкий аммиак или струя газа, попадая на кожу, вызывает сильные ожоги. В этом случае необходимо сначала насухо вытереть пораженное место чистой тканью, после чего промыть большим количеством воды, обратиться в медпункт. При попадании брызг жидкого аммиака в глаза, следует немедленно промыть их обильным количеством воды и обратиться в медпункт. Жидкий аммиак относится к трудно горючим, токсичным веществам. При загорании газообразного и жидкого аммиака для тушения используют стационарные установки автоматического пожаротушения водой, пеной или негорючими газами.

Средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, фартук, сапоги и защитные очки, противогаз марки «КД» или «М».

1.8.2.3.	Оксиды азота – выделяются из аппаратуры в виде NO2 (диоксид азота) красно-бурого цвета. Оксиды азота раздражающе действуют на легкие, в тяжелых случаях вызывают их отек. Признаки отравления – головная боль, тошнота, рвота, головокружение. Пострадавшего необходимо вывести (вынести) из загазованного помещения, обеспечить покой и тепло. Ни в коем случае не делать пострадавшему искусственное дыхание! Отравление оксидами азота особо опасно тем, что последствия его могут сказываться не сразу после отравления, а через некоторое время (так называемый скрытый период действия оксидов азота), поэтому отравившийся оксидами азота должен быть под медицинским наблюдением не менее 2 суток. Лица, находившиеся в загазованной атмосфере без противогаза или с неисправным противогазом, должны в обязательном порядке пройти профилактику в медпункте. ПДК оксидов азота в рабочей зоне помещения в пересчете на N2O5 – 5,0 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, резиновые перчатки, сапоги, противогаз марки «В» или «М».

1.8.2.4.	Азотная кислота – жидкость желтоватого цвета с едким запахом, на воздухе дымит. Удельный вес продукционной 58-60 % азотной кислоты при 15ºС 1,375 г/см3. Азотная кислота – негорючая, пожароопасная жидкость, при контакте со многими горючими материалами вызывает их самовозгорание. Токсична. Азотная кислота неконцентрированная по токсичности относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Пары азотной кислоты и оксида азота раздражают верхние дыхательные пути, вызывают конъюнктивиты и поражают роговицы глаз.

Азотная кислота вызывает ожоги кожного покрова и слизистых оболочек. Животные и растительные ткани при действии азотной кислоты разрушаются. Органические вещества (бумага, масла, древесина и т.д.) при соприкосновении с концентрированной азотной кислотой самовозгораются и даже возможен взрыв. При попадании кислоты на кожу необходимо немедленно обмыть пораженное место обильным количеством воды, смазать вазелином или мазью от ожогов и обратиться в медпункт. При попадании брызг кислоты в глаза немедленно промыть глаза из фонтанчика и обратиться в здравпункт. ПДК паров азотной кислоты в воздухе рабочей зоны – 2 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005 (в пересчете на диоксид азота).

Средства индивидуальной защиты – прорезиненный костюм, резиновые сапоги, перчатки, противогаз марки «В» и «М». Средствами тушения очага воспламенения являются азот, вода, песок, пена, асбестовое полотно, огнетушитель типа ОП.

1.8.2.5.	Природный газ – представляет собой бесцветный горючий газ, не имеющий запаха, с удельным весом 0,72-0,78 мг/м3. В смеси с воздухом горит и взрывается. Температура воспламенения газа – 537ºС. Предел взрываемости (по метану) 5,0-15,0 % об. ПДК – 7000 мг/м3.

Природный газ производит отравляющее действие на организм человека вследствие наличия в нем метана, оксида углерода, органических соединений серы, при больших концентрациях вызывает удушье.

Средства индивидуальной защиты – изолирующий противогаз АСВ-2, шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2, спецодежда

1.8.2.6.	Окись углерода (СО) – (угарный газ) бесцветный газ, без запаха и вкуса, тяжелее воздуха, плотность – 1,25 мг/м3. При вдыхании небольших концентраций (до 1 мг/л) ощущается тяжесть, сдавливание головы, сильная боль во лбу и висках, головокружение, шум в ушах, покраснение и жжение кожи лица, дрожь, чувство слабости и страха, учащенный пульс, жажда, тошнота, рвота. В дальнейшем – при сохранении сознания, оцепененность, слабость и безучастность (безразличие), из-за которых человек не может выйти из опасной зоны. При концентрации СО в воздухе 14 мг/л, после вдыхания в течении 1 минуты, наступает смерть. ПДК СО в воздухе рабочей зоны – 2 мг/м3 (0,02 мг/л).

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «СО», время защитного действия при концентрации 6,2 мг/м3 – 50 минут, или марки «М» – время защитного действия – 90 минут, спецодежда.

1.8.2.7.	Двуокись углерода (СО2) – (углекислый газ) бесцветный, кисловатый на вкус газ. Тяжелее кислорода. Общий характер действия на организм – наркотический, раздражает кожу и слизистые оболочки, происходит раздражение верхних дыхательных путей, появляется чувство тепла в груди. Повышается кровяное давление, учащается сердцебиение, появляется головная боль. При содержании 7 % двуокиси углерода во вдыхаемом воздухе и выше, появляется потливость, шум в ушах, головокружение, возможны психические возбуждения, рвота, снижение температуры тела, нарушение зрения, проявление поражения головного и спинного мозга. ПДК не установлен.

Средства индивидуальной защиты – аппарат сжатого воздуха АСВ-2 или шланговый противогаз ПШ-1, ПШ-2, спецодежда.

1.8.2.8.	Азот – бесцветный газ, не имеющий запаха, не горит и не поддерживает горение, ввиду чего применяется как средство пожаротушения, легче воздуха, плотность по отношению к воздуху 0,97. С увеличением азота в воздухе уменьшается количество кислорода, что вызывает удушье. При удушье в среде азота необходимо надеть изолирующий противогаз и пострадавшего немедленно вынести из зоны, обогащенной азотом, вызвать скорую помощь, сделать искусственное дыхание. Запрещается работать в среде азота в фильтрующем противогазе любой марки!

Средства индивидуальной защиты – шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2 или изолирующий противогаз АСВ-2, спецодежда.

1.8.2.9.	Натр едкий – водные растворы едкого натра являются сильными щелочами, при попадании на кожу вызывают тяжелые, долго заживающие ожоги. Особенно опасно попадание едкого натра в глаза, что может привести к потере зрения. ПДК аэрозоля в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – сапоги резиновые, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, маска от противогаза.

1.8.2.10.	Катализаторы АВК-10М и АОК-78-55 – алюмованадиевомарганцевый катализатор АВК-10М и алюмованадиевый катализатор АОК-78-55 используются для очистки «хвостовых» газов от оксидов азота в низкотемпературных реакторах селективной очистки. Катализаторы представляют собой гранулы цилиндрической формы желтого, желто-зеленого цвета (АОК-78-55), желтого или оранжевого цвета (АВК-10М), длиной н/б 18 мм, диаметром 5±1 мм. Катализаторы АВК-10М, АОК-78-55 не горючи, не взрывоопасны, токсичны, по степени воздействия на организм человека относятся ко 2-му классу опасности, по ГОСТ 12.1.007, т.е. вещества высокоопасные. Катализаторы АВК-10М, АОК-78-55 содержат 13,5±1,5% оксидов ванадия в пересчете на V2O5, АВК-10М – 0,7÷1,0% оксидов марганца в пересчете на MnO2. При работе с катализаторами выделяется пыль, состоящая из оксида алюминия, который содержит оксид ванадия (катализаторы АВК-10М, АОК-78-55) и оксид марганца (АВК-10М). Пыль оксида алюминия оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути, ПДК пыли оксида алюминия – 6 мг/м3, класс опасности – 4. Оксид ванадия V2O5 является ядом с разнообразным действием на организм, вызывает изменения в кровообращении, органах дыхания, нервной системе, обмене веществ, вызывает воспалительные заболевания кожи. ПДК для пыли V2O5 – 0,5 мг/м3, класс опасности – 2. Диоксид марганца является ядом, действующим на центральную нервную систему, вызывает изменения в легких и печени. Пыль солей марганца в воздухе рабочей зоны – 0,3 мг/м3, в пересчете на Mn2О3, класс опасности – 2.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, защитные очки, резиновые перчатки, головные повязки, противопылевые респираторы. Загрузку и выгрузку катализаторов АВК-10М, АОК-75-55 в реакторы селективной очистки производить в изолирующем противогазе ПШ-1.

1.8.2.11.	Раствор аммиачной селитры – бесцветная жидкость, массовая доля NH4NO3 87-90 %, среда щелочная, молекулярный вес – 80,0. Содержит азот в аммиачной и нитратной формах, температура кристаллизации в зависимости от концентрации раствора: 10°С – 60 % NH4NO3; 30°С – 70 % NH4NO3; 60°С – 80 % NH4NO3. Амселитра – взрывоопасное вещество. Взрывоопасность амселитры возрастает в присутствии кислот (серной, соляной, азотной), органических веществ (масел, опилок, стружек), некоторых металлов (алюминия, меди, свинца, цинка), особенно если они находятся в порошковом состоянии. Аммиачная селитра хорошо растворяется в воде. Растворимость амселитры зависит от температуры и протекает с большим поглощением тепла. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании вовнутрь вызывает одышку, тошноту, рвоту, боль в области сердца, потерю сознания.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М», спецодежда, рукавицы прорезиненные.

1.8.2.12.	Лиламин – смесь соли жирного амина в минеральном масле. Раздражающе действует на кожу и особенно на глаза. Признаки местного раздражения могут появиться через несколько часов после удаления продукта. Пожароопасен, температура вспышки >150 °С, температура самовоспламенения >150 °С. При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду, промыть кожу 0,5% водным раствором уксусной кислоты, после чего промыть водой с мылом. Если раздражение не проходит, следует обратиться в медпункт. Загрязненную одежду выстирать. При контакте с глазами немедленно промыть 0,5% водным раствором уксусной кислоты в течение нескольких минут, после чего обильно промыть водой. Обратиться в медпункт. При вдыхании обратиться к врачу. При попадании в пищевод выпить 1-2 стакана воды или молока. Обратиться в медпункт. Запрещается вызывать рвоту ввиду опасности всасывания продукта в дыхательные пути. Проливы лиламина запитывать на инертную основу (песок, опилки), убрать и основательно промыть.

Средства индивидуальной защиты – респиратор «Лепесток», спецодежда, спецобувь, рукавицы резиновые, защитные очки.

1.8.2.13.	Порошок магнезитовый каустический – пыль, выделяемая при применении порошка по степени воздействия на организм человека, относится к четвертому классу опасности. Порошок магнезита пожаровзрывобезопасен. ПДК пыли порошка в воздухе не более – 10 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – респиратор «Лепесток», спецодежда, спецобувь, рукавицы х/б.

1.8.2.14.	Руда бруситовая молотая – порошки брусита пожаровзрывобезопасны, пыль, выделяемая при применении порошков по степени воздействия на организм человека, относится к четвертому классу опасности. ПДК пыли порошка в воздухе не более – 10 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – респиратор «Лепесток», спецодежда, спецобувь, рукавицы х/б.

1.8.2.15.	Раствор карбамида – бесцветная жидкость, обладает слабощелочными свойствами, содержит азот в аммонийной форме, массовая доля – 72-79 %, молекулярный вес – 60,0. Температура кристаллизации карбамида в зависимости от концентрации раствора: 35°С – 60% СО(NH2)2; 56 °С – 70% СО(NH2)2. Карбамид хорошо растворим в воде. Водные растворы карбамида менее стабильны, чем чистый карбамид. Гидролиз и их разложение начинается уже при температуре 60°С. При температуре ниже 60°С раствор карбамида в воде можно считать вполне устойчивым, но при температуре 90°С гидролиз и разложение протекают с заметной скоростью. Степень гидролиза значительно снижается в присутствии аммиака. При попадании на кожу при массовой доле выше 10 мг/м3 вызывает раздражение. При попадании во внутрь вызывает затрудненное дыхание, пенистые выделения из носа, цианоз, судороги.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М», спецодежда, рукавицы прорезиненные.

1.8.2.16.	Ингибитор коррозии – специально разработан как нетоксичный и не загрязняющий окружающую среду ингибитор для жидких азотных удобрений. Содержит полуполярные ингибиторы с органо-фосфорной основой и гидрофобные дисперсанты, которые быстро адсорбируются. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть проточной водой.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, защитные перчатки и очки, необходима местная вентиляция.

1.8.2.17.	Удобрения жидкие азотные КАС – водный раствор аммиачной селитры и карбамида. Бесцветная или слегка окрашенная жидкость, с легким запахом аммиака. КАС выпускается 4 марок:

КАС-28, Т крист. = – 18,5°С; КАС-30, Т крист. = – 10,0°С;

КАС-32, Т крист. = – 2,0°С; КАС-34, Т крист. = + 12,0°С.

Удобрения КАС не являются пожароопасными, термически устойчивы, по при длительном перегреве могут образовать смесь способную к горению и детонации. Вследствие испарения воды и частичного разложения амселитры образуется азотная кислота, которая в присутствии свободного карбамида может образовать нитрат карбамида – малорастворимое в воде и азотной кислоте кристаллическое вещество. При нагреве нитрата карбамида происходит разложение с выделением большого количества тепла, которое может перейти во взрыв. КАС хорошо разбавляются водой. Это малоопасный продукт, обладающий раздражающим действием.  Наличие небольшого количества свободного аммиака при продолжительном вдыхании может вызвать развитие токсических эффектов. Вещество опасно при проглатывании – чувство жжения и першения в горле, кашель, удушье, потеря голоса. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М», спецодежда, рукавицы прорезиненные.

1.8.2.18.	Фосфор желтый – воскообразная масса от светло-желтого до темно-бурого цвета, плотность – 1,83 г/см3. Сильнодействующий яд, смертельная доза – 0,05-0,15 г попадая в желудок, вызывает острые отравления и, проникая через разрушенные зубы, приводит к заболеванию десен и поражению челюстей. Чрезвычайно пожароопасное вещество. Самовозгорается на воздухе и горит с большим выделением тепла (5640 Ккал/кг). Температура самовоспламенения – 30÷50°С. Тушит навесной струей воды, пеной, порошковым или углекислотным огнетушителями. Горящий фосфор вызывает на коже долго незаживающие ожоги. ПДК в воздухе составляет – 0,03 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М» или «В», суконная спецодежда.

1.8.2.19.	Фосфорный ангидрид – белое аморфное или кристаллическое вещество, образующееся в виде дыма при горении фосфора. При попадании в дыхательные органы поражает слизистые оболочки. Раздражает и прижигает кожу. ПДК в воздухе составляет – 1 мг/м3 в пересчете на Р2О5.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М», спецодежда.

1.8.2.20.	Фосфорный шлам – твердая масса от желто-бурого цвета до черного цвета, плотность – 1,2-1,8 г/см3. Сильнодействующий яд, смертельная доза – 0,05-0,15 г,

попадая в желудок вызывает острые отравления и, проникая через разрушенные зубы, приводит к заболеванию десен и поражению челюстей. Чрезвычайно пожароопасное вещество. Самовозгорается на воздухе и горит с обильным выделением тепла. Температура плавления – 56,3°С. Горящий шлам вызывает на коже долго незаживающие ожоги.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М» или «В», спецодежда.

1.8.2.21.	Фосфорный водород (фосфин) – бесцветный ядовитый горючий газ с запахом гнилой рыбы. Температура самовоспламенения – 149°С. Вредно действует на нервную систему, кровеносные сосуды, органы дыхания, печень, почки. Смесь фосфористого водорода с воздухом может взрываться. Фосфин при нагревании разлагается. ПДК в воздухе – 0,10 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М» или «В», спецодежда.

1.8.2.22.	Термическая фосфорная кислота – прозрачная жидкость, плотность – 1,3-1,45 г/см3, концентрацией не менее – 38 % Р2О5. Является агрессивным веществом, способным вызвать труднозаживающие химические ожоги, особо опасно попадание ее в глаза. Пожаровзрывобезопасна, мало летучая. При попадании ТФК на кожу ее необходимо смыть большим количеством проточной воды, на обожженное место наложить повязку и обратиться в медпункт. ПДК в воздухе – 1 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, рукавицы, резиновые сапоги, защитная маска от противогаза, фильтрующий противогаз марки «М».

1.8.2.23.	Экстракционная фосфорная кислота – пожаровзрывобезопасна, токсична, концентрация – не менее 54% Р2О5. При попадании на кожу ЭФК вызывает химические ожоги. При попадании ЭФК на кожу ее необходимо смыть большим количеством проточной воды, наложить повязку и обратиться в медпункт. Разливы кислоты должны быть немедленно смыты обильным количеством воды, после нейтрализованы содой.

Средства индивидуальной защиты – суконная или резиновая спецодежда, резиновые перчатки, защитная маска от противогаза.

1.8.2.24.	Жидкий аммоний фосфат – нейтральная жидкость с удельным весом 1,26-1,32 г/см3. Температура кристаллизации – 18°С. Нелетучая, имеет легкий запах аммиака. При попадании на кожу химических ожогов не наносит, но при длительном нахождении (15-20 мин.) на теле могут образоваться покраснения участков кожи. Поэтому ЖАФ необходимо сразу смывать водой. В случае загрязнения спецодежды ее необходимо выстирать и просушить. При попадании ЖАФ в глаза необходимо промыть водой и обратиться в медпункт.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, резиновые перчатки, защитные очки.

Цеха №1Б, 1В по производству аммиака

      - Газообразный аммиак (NH3) – бесцветный газ с резким удушающим запахом, легче воздуха. В смеси с воздухом и кислородом образует взрывоопасные смеси:

с воздухом – 15-28 % об. NH3;

с кислородом – 13,5-79 % об. NH3.

Порог восприятия аммиака – 37 мг/м3. Порог обонятельного ощущения – 0,5-0,55 мг/м3. Газообразный аммиак раздражающе действует на верхние дыхательные пути, вызывая рези в глазах, острое раздражение и ожог слизистых оболочек, удушье, отек легких. На влажной коже при концентрации 3 % через несколько минут появляется ожог с образованием пузырей. Жидкий аммиак, кроме того, при попадании на кожу вызывает ожоги, как химический, так и термический. ПДК аммиака в воздухе рабочих помещений – 20 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «КД» (время защитного действия при концентрации аммиака до 2, 3 мг/м3 – 240 минут), или противогаз марки «М» (при отсутствии органических соединений, время защитного действия – 90 минут); при концентрации более 0,5 % об. – аппарат сжатого воздуха АСВ-2 или шланговый противогаз ПШ-1, ПШ-2; прорезиненный костюм, резиновые сапоги, резиновые перчатки, каска.

      - Двуокись углерода (СО2) – (углекислый газ) бесцветный, кисловатый на вкус газ. Тяжелее кислорода. Общий характер действия на организм – наркотический, раздражает кожу и слизистые оболочки, происходит раздражение верхних дыхательных путей, появляется чувство тепла в груди. Повышается кровяное давление, учащается сердцебиение, появляется головная боль. При содержании 7 % двуокиси углерода во вдыхаемом воздухе и выше, появляется потливость, шум в ушах, головокружение, возможны психические возбуждения, рвота, снижение температуры тела, нарушение зрения, проявление поражения головного и спинного мозга. ПДК не установлен.

Средства индивидуальной защиты – аппарат сжатого воздуха АСВ-2 или шланговый противогаз ПШ-1, ПШ-2, спецодежда.

      - Окись углерода (СО) – (угарный газ) бесцветный газ, без запаха и вкуса, тяжелее воздуха, плотность – 1,25 мг/м3. При вдыхании небольших концентраций (до 1 мг/л) ощущается тяжесть, сдавливание головы, сильная боль во лбу и висках, головокружение, шум в ушах, покраснение и жжение кожи лица, дрожь, чувство слабости и страха, учащенный пульс, жажда, тошнота, рвота. В дальнейшем – при сохранении сознания, оцепененность, слабость и безучастность (безразличие), из-за которых человек не может выйти из опасной зоны. При концентрации СО в воздухе 14 мг/л, после вдыхания в течении 1 минуты, наступает смерть. ПДК в воздухе рабочей зоны – 2 мг/м3 (0,02 мг/л).

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «СО», время защитного действия при концентрации 6,2 мг/м3 – 50 минут или марки «М», время защитного действия – 90 минут, спецодежда.

      - Азот (N2) – газ без цвета и вкуса. Применяется для продувки аппаратов и трубопроводов при подготовке их к ремонту, для проведения сварочных работ. Легче кислорода. Не горит и не поддерживает горение, ввиду чего применяется как средство пожаротушения. Азот опасен тем, что уменьшает порциональное содержание кислорода и вызывает удушье от недостатка кислорода. Особо опасными местами являются сосуды, аппараты и закрытые помещения, где проводились продувки азотом или имеется его утечка. На всех аппаратах и трубопроводах, которые перед ремонтом продувались азотом, должны вывешиваться плакаты, из них должны быть взяты анализы на содержание кислорода. Запрещается работать в среде азота в фильтрующем противогазе любой марки.

Средства индивидуальной защиты – шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2 или изолирующий противогаз АСВ-2, спецодежда.

      - Натрия гидроксид (NaOН) – водные растворы едкого натра являются сильными щелочами, при попадании на кожу вызывают тяжелые, долго заживающие ожоги. Особенно опасно попадание едкого натра в глаза, что может привести к потере зрения. ПДК аэрозоля в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, сапоги резиновые, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, маска от противогаза.

      - Серная кислота (H2SO4) – бесцветная прозрачная жидкость. При попадании на кожу и в глаза вызывает тяжелые химические ожоги, которые долго не заживают. Особенно опасно попадание кислоты в глаза, что может привести к потере зрения. Пары серного ангидрида раздражают и прижигают слизистую верхних дыхательных путей, поражают лёгкие. ПДК паров серного ангидрида в воздухе рабочей зоны – 1,0 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – хлопчатобумажный костюм с кислотозащитной пропиткой, резиновые сапоги, резиновые перчатки, фильтрующий противогаз марки «М».

      - Водород (Н2) – токсического действия на организм не оказывает, в больших концентрациях вызывает удушье из-за недостатка кислорода.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, изолирующий противогаз АСВ-2.

      - Природный газ – наркотик, в больших концентрациях приводит к удушью из-за недостатка кислорода. ПДК в воздухе рабочей зоны – 7000 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, изолирующий противогаз АСВ-2.

      - Сульфат натрия (Nа2SO4) – ПДК пыли в воздухе рабочей зоны – 10 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, рукавицы, респиратор.

      - Синтез-газ – обладает общетоксичным действием по оксиду углерода. Основные признаки отравления: головная боль головокружение, потеря сознания. ПДК в воздухе рабочей зоны – 20 мг/м3 по СО.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М» и «СО» (при малых концентрациях) или изолирующий противогаз АСВ-2 (при высоких концентрациях), спецодежда.

      - Метанол – сильный яд, поражающий преимущественно нервную систему и кровеносные сосуды, с резко выраженным кумулятивным действием (способностью накапливаться в организме). Опасен тем, что по запаху и цвету напоминает этиловый спирт. Отравление организма человека возможно при вдыхании паров метанола, при попадании метанола на кожу и при приеме внутрь. Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г. Тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, наступает при приеме 5-10 г. Особая токсичность метанола связана с накоплением, медленным окислением и образованием из него в организме высокотоксичных веществ – формальдегида, и муравьиной кислоты. Признаки отравления метанолом: тошнота, рвота, судороги, сильное раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и глаз. ПДК метанола в воздухе рабочей зоны – 15 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М», спецодежда из плотной ткани, резиновые перчатки.

      - Диоксид углерода – в концентрациях на организм человека действует как наркотик, вызывает удушье от недостатка кислорода.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, изолирующий противогаз АСВ-2.

      - Конвертированный газ – обладает общетоксичным действием по СО.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М» или изолирующий противогаз АСВ-2, спецодежда.

      - Фосфорноватистая кислота – ПДК в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, резиновые перчатки, защитные очки.

      - Гидрооксид калия – сильная щелочь. Вызывает ожоги кожи, раздражающе действует на слизистые оболочки глаз, носа, горла, особенно опасно попадание в глаза. ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, респиратор, резиновые перчатки, защитные очки.

      - Моноэтаноламин – токсичен, действует на центральную нервную систему, раздражает кожу и слизистые оболочки. ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М», резиновые перчатки, спецодежда.

      - Гидразингидрат – вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, нарушение функций центральной нервной системы, изменение крови, экземы и дерматиты. ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – фильтрующий противогаз марки «М», резиновые перчатки, спецодежда.

      - Тринатрийфосфат – пыль тринатрийфосфата вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. ПДК в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м3.

Средства индивидуальной защиты – спецодежда, респиратор, защитные очки.

    - Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы:

      - физические перегрузки;

      - нервно-психические перегрузки.

  - Для защиты от перечисленных опасных и вредных производственных факторов слесарю КИПиА (дежурному) должны выдаваться следующие средства индивидуальной защиты

| № п/п | Наименование спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | Нормативные требования (ГОСТ, ТУ, сорт) | Норма выдачи в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Костюм х/б или костюм с кислотозащитной пропиткой (К-50) | ГОСТ 27652-88 | 2 к. на 2 года |
|  | Костюм суконный (К-80) (при работе с кислотами) | ГОСТ 27652-88 | на 3 года |
|  | Белье нательное | ГОСТ 12.4.137-84 | 3 комплекта |
|  | Ботинки кожаные | ГОСТ 12.4.010-75 | 1 на 9 мес. |
|  | Перчатки х/б с ПВХ точками | ГОСТ 5007-87 | 6 пар |
|  | Куртка на утепляющей прокладке | ГОСТ 29335-92 | на 3 года |
|  | Каска защитная |  | до износа |
|  | Подшлемник трикотажный | ТУ 8490-001-8422 | до износа |
|  | Противогаз с коробкой марки «М» | ГОСТ 12.4.166-85 | до износа |
|  | Респиратор пылегазозащитный | ГОСТ 12.4.191-99 | до износа |
|  | Наушники противошумные, беруши | ГОСТ Р12.4.209-99 | до износа |
|  | Перчатки резиновые | ГОСТ 20010-93 | дежурные |
|  | Галоши диэлектрические | ГОСТ 12.4.051-87 | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | ГОСТ 13385-78 | дежурные |
|  | Пояс предохранительный | ГОСТ Р 50849-99 | дежурные |
|  | Очки защитные | ГОСТ 12.4.013-97 | до износа |
|  | Рукавицы виброзащитные | ГОСТ 12.4.002-97 | до износа |

  - Правила личной гигиены

В целях предупреждения отравлений и заболеваний (в том числе и профессиональных) дежурный слесарь по КИПиА должен соблюдать следующие правила личной гигиены:

    - Содержать в чистоте и исправности спецобувь, спецодежду, личные средства защиты, периодически сдавать спецодежду в стирку.

    - Запрещается находиться на рабочем месте в непредусмотренной нормами одежде и обуви.

    - При попадании на спецодежду вредных веществ необходимо немедленно снять спецодежду, промыть ее водой, принять теплый душ с мылом.

    - При запыленности (загазованности) воздуха рабочей зоны пользоваться СИЗ органов дыхания.

    - Личную одежду и обувь хранить отдельно от спецодежды и спецобуви в шкафу в бытовом помещении.

    - Необходимо периодически мыть с мылом шлем-маску противогаза, после чего протирать ее насухо.

    - Запрещается пользоваться чужим противогазом, нельзя хранить противогаз вблизи отопительных приборов.

    - Для питья использовать воду из раздатчиков холодной/горячей воды (диспенсеров).

    - Запрещается пользоваться лабораторной посудой для бытовых нужд (питья воды, молока).

    - Запрещается хранить пищу на рабочем месте. Принимать пищу разрешается в «Комнате приема пищи». Перед употреблением пищи мыть руки водой с мылом.

    - В грязной спецодежде не заходить в столовую, комнату приема пищи.

    - Не допускать образования сквозняков в рабочих помещениях. Не допускать загазованности, своевременно устранять пропуски сред.

    - При плохом самочувствии сообщать об этом начальнику смены (мастеру КИПиА или старшему мастеру КИПиА), и с его разрешения обращаться к врачу.

    - Не использовать для мытья рук ГСМ и другие ЛВЖ и ГЖ.

    - Перед работой с вредными веществами выпивать молоко.

    - Не использовать для удаления пыли со спецодежды и оборудования сжатый воздух.

    - По окончании рабочей смены принять теплый душ с мылом.

    - Являться в установленные администрацией сроки для прохождения медицинских осмотров и выполнять указания врача.

  - Ответственность слесаря по КИПиА (дежурного) за нарушение требований обязательных и дополнительных инструкций

Дежурный слесарь по КИПиА несет дисциплинарную, а по решению суда, вступившего в законную силу, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за:

- не соблюдение требований настоящей инструкции и инструкций перечисленных в п.1.6. настоящей инструкции;

- не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- не качественное выполнение работы, не обеспечение сохранности инструмента, приспособлений, материалов, находящихся в его пользовании;

- нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

- не исполнение своих обязанностей и не использование своих прав.

- ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты

Перед началом работы дежурному слесарю по КИПиА необходимо:

    - Визуальным осмотром убедиться в исправности и чистоте спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты.

    - Надеть спецодежду и спецобувь. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Не допускается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог.

    - Проверить исправность противогаза:

- визуальным осмотром убедиться в отсутствии повреждений коробки, шлем-маски, гофрированной трубки;

- проверить герметичность, для чего: открыть заборное отверстие коробки, надеть шлем маску, закрыть рукой нижнее заборное отверстие коробки и сделать глубокий вдох. Если воздух не поступает в дыхательные пути, то противогаз исправен. При обнаружении любых неисправностей комплектующие противогаза надо заменить.

    - Убедиться в целостности и годности защитных средств по штампу или бирке очередного испытания на них и визуальным осмотром:

- диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов путем скручивания их в сторону пальцев;

- лестницы проверяются на отсутствие трещин, сколов, разрывов и вздутий;

- изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов, вздутий и других дефектов, которые приводят к ухудшению и снижению механической и электрической прочности;

- каски проверяются на отсутствие трещин на корпусе, выскакивания подвески из кармана корпуса, а также отсутствие повреждений внутренней оснастки;

- средства защиты глаз и лица проверяются на отсутствие царапин, трещин и других дефектов влияющих на безопасность выполнения работ;

- предохранительные пояса проверяются на наличие разрывов ниток в сшивках, надрывов, надрезов поясного ремня, стропа, нарушения заклепочных соединений, коррозии металлических узлов и деталей.

В случае обнаружения дефектов защитных средств пользоваться ими запрещается.

    - Проверить наличие и исправность инструмента, оснастки, контрольно-измерительных и электрических приборов, индикаторов, местного освещения, вентиляции, заземления.

    - Получить задание от начальника смены (мастера КИПиА, старшего мастера КИПиА, начальника участка поставив в известность начальника смены).

    - Не приступать к производству работ без достаточно точного задания и разъяснения методов, условий и цели работы и соответствующего обеспечения инструментом и материалом.

    - При необходимости получить целевой инструктаж и дежурные СИЗ.

    - Проверить место работ и выполнение организационных и технических мероприятий по подготовке оборудования к производству работ. При наличии нарушений доложить производителю работ или руководителю работ о необходимости выполнения в полном объеме подготовительных работ со стороны технологического персонала (очистка места производства работ от посторонних предметов и грязи, отключения от действующих коммуникаций, освобождение от рабочих сред, промывка или продувка).

    - На стенде в мастерской КИПиА:

- проверить наличие заземления, целостность розеток и выключателей;

- проверить отсутствие посторонних предметов, короткозамкнутых или могущих привести к короткому замыканию оголённых проводников;

- разместить необходимый инструмент и оборудование на стенде так, чтобы они не создавали неудобств при выполнении ремонтных операций;

- включить питание стенда;

- включить и настроить местное освещение.

    - Обо всех выявленных нарушениях сообщить руководителю работ (начальнику смены, мастеру КИПиА или начальнику участка).

  - Порядок приема и сдачи смены слесарем по КИПиА (дежурным)

    - Дежурный слесарь по КИПиА, принимающий смену, должен:

- ознакомиться с записями в оперативном журнале дежурного слесаря по КИПиА (далее сменном журнале), ознакомиться с информацией о состоянии оборудования КИПиА и рабочего места, о произошедших нарушениях;

- лично проверить состояние оборудования СКУ и ПАЗиС, контрольно-измерительных приборов, средств пожаротушения, инструмента, рабочих инструкций;

- сделать запись о приеме смены в сменном журнале, с указанием даты, № смены, времени работы смены, с подписью работника.

    - Дежурный слесарь по КИПиА, сдающий смену, должен:

- подготовить рабочее место к сдаче с соблюдением правил охраны труда и требований инструкций по данному рабочему месту;

- указать все отклонения от нормальной работы оборудования СКУ и ПАЗиС и мероприятия проведенные для восстановления работы оборудования в сменном журнале;

- сделать запись о сдаче смены в сменном журнале с росписью.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Рабочее место слесаря по КИПиА (дежурного)

    - Рабочим местом дежурного слесаря КИПиА являются: все технологические установки и помещения цехов №5, 3А, 1Б, 1В, где установлены средства КИПиА, СКУ и ПАЗиС; мастерские КИПиА ЦЦРТО КИПиА участка №1, в которых он может выполнять работы по заданию начальника смены (мастера КИПиА, старшего мастера КИПиА или начальника участка).

    - Назначение рабочего места.

Рабочее место дежурного слесаря по КИПиА предназначено для:

- выполнения работ по обеспечению качественной и бесперебойной работы СКУ и ПАЗиС путем ежедневного технического обслуживания и выполнения графиков ТО и ППР.

    - Задачами дежурного слесаря КИПиА являются:

- обеспечение качественной и бесперебойной работы СКУ и ПАЗиС;

- устранение аварийных неисправностей с заменой оборудования в необходимых случаях;

- выполнение графиков ТО и ППР средств КИПиА и ПАЗиС.

  - Назначение и характеристика оборудования

На рабочем месте дежурного слесаря по КИПиА используется следующее оборудование:

- пневматические и электрические средства КИПиА, СКУ и ПАЗиС на технологических установках и в помещениях цехов №5, 3А, 1Б, 1В, предназначенные для контроля и ведения технологического процесса;

- пневматические и электрические стенды в мастерских КИПиА, предназначенные для выполнения ремонта и проверки КИПиА;

- различные измерительные и образцовые средства, такие как мегомметры, указатели напряжения, мультиметры и так далее, предназначенные для определения параметров электрических цепей, проверки отсутствия напряжения и проверки работоспособности средств КИПиА.

  - Способы и приемы безопасного выполнения работ

    - Во время работы необходимо:

- работать в положенной по нормам спецодежде и иметь при себе противогаз и каску, при необходимости использовать дежурную спецодежду и СИЗ;

- выполнять только ту работу, которая поручена начальником смены (мастером КИПиА или старшим мастером КИПиА по согласованию с начальником смены);

- быть внимательным и осторожным, не отвлекаться самому и не отвлекать других;

- не заходить за ограждения опасных зон и не перелезать через ограждения площадок обслуживания;

- работы по смежным профессиям, связанные с использованием металлорежущих станков, использованием грузоподъемных механизмов управляемых с пола, подвеской груза на крюк грузоподъемных машин, использованием порохового инструмента и т.д. выполнять только при наличии допуска на производство этих работ;

- переноску инструмента осуществлять в специальных ящиках или сумках, переносить инструмент в карманах запрещается;

- избегать хождения по крышам монтажных проемов и емкостей, а если это необходимо по условиям работы, предварительно убедиться в их надежности и устойчивости, при возникновении сомнений в их надежности, потребовать дополнительного настила или укладки трапов;

- места, в которых ведутся ремонтные работы на высоте или производятся работы с использованием ГПМ обходить на безопасном расстоянии;

- предупреждать о производимых действиях членов бригады и технологический персонал;

- при работе на высоте обязательно применять монтажные пояса, надежно устанавливать лестницы и крепить на веревках предметы;

- при перерывах в работе принять меры, препятствующие возможности использования инструмента и оборудования посторонними лицами.

    - Дежурному слесарю по КИПиА запрещается:

- оставлять свое рабочее место без разрешения начальника смены (мастера КИПиА, старшего мастера КИПиА или начальника участка);

- посещать другие рабочие места и производить там какие-либо работы;

- самопроизвольно изменять место и объем работ определенный начальником смены (мастером КИПиА, старшим мастером КИПиА или начальником участка);

- пользоваться неисправными приспособлениями, инструментами и СИЗ;

- становиться на рамы конвейеров и транспортерную ленту, на электродвигатели и редукторы, корпуса вентиляторов;

- открывать и закрывать самостоятельно запорную и регулирующую арматуру на технологических аппаратах, трубопроводах и машинах;

- производить работы по демонтажу или монтажу датчиков КИПиА, установленных на действующих технологических аппаратах, трубопроводах, машинах без проверки выполнения организационных и технических мероприятий по их подготовке к проведению ремонтных работ;

- выдавать с участка приборы, запчасти и другие материалы без разрешения мастера КИПиА, старшего мастера КИПиА или начальника участка;

- выполнять работы с нарушением требований охраны труда и без применения средств индивидуальной защиты;

- допускать посторонних лиц к приборам, диаграммам, ведомостям, паспортам;

- отвлекаться во время выполнения работ и отвлекать других работников;

- включать электроустановки, отключившиеся при коротком замыкании или перегрузке, без выяснения и устранения причин отключения.

    - Работа дежурного слесаря КИПиА строится на основе выполнения заданий и распоряжений начальника смены (мастера КИПиА или старшего мастера КИПиА по согласованию с начальником смены).

    - При получении задания дежурный слесарь по КИПиА должен получить исчерпывающие указания и разъяснения об объеме, характере и условиях выполнения работы, подготовить инструмент, материалы, приспособления и оборудование.

    - В своей работе дежурный слесарь по КИПиА должен использовать только исправный инструмент.

    - Слесарь по КИПиА (дежурный) должен делать только ту работу, которая входит в его компетенцию согласно Положению о разграничении функций между службами механика, энергетика и КИПиА.

    - Отключение отборов давления, анализа, температурных точек, уровнемеров, диафрагм и т.п. дежурный слесарь КИПиА должен производить только в присутствии лица из числа технологического персонала цеха, которому начальник смены поручил эту работу.

    - Работы в электроустановках без или со снятием напряжения должны проводиться в соответствии с утвержденным «Перечнем работ, выполняемых персоналом службы КИПиА на электрооборудовании КИПиА и ПАЗиС, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок в порядке текущей эксплуатации». Данный перечень работ распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В.

    - При продувке импульсных линий приборов работник должен располагаться таким образом, чтобы не быть травмированным продуваемой средой и не получить отравление или удушье.

    - Продувка импульсных линий приборов, работающих на таких средах, как жидкий и газообразный аммиак, растворы углеаммониевых солей, растворы карбамида, азот, пар, фтористые газы, природный газ должна производиться в фильтрующем противогазе.

    - Продувку приборов высокого давления выполнять с обязательным участием технологического персонала.

    - Разбалчивание фланцевых, муфтовых, цапфовых и других соединений под давлением запрещается. В схемах СКУ и ПАЗиС разборка соединений после сброса давления должна производиться таким образом, чтобы исключить внезапный прорыв среды. Гайки соединений отворачиваются не полностью, после этого следует раздвинуть уплотнительные поверхности и лишь после того, как убедились в отсутствии давления или потока среды из соединения, разрешается разбирать соединения полностью.

    - Следует внимательно следить за отсутствием пропусков среды на импульсных линиях и приборах.

    - В своей работе дежурный слесарь по КИПиА должен использовать только исправный инструмент.

    - В течении смены дежурный слесарь по КИПиА должен регулярно делать запись в оперативном журнале дежурного слесаря по КИПиА о каждой проделанной работе.

    - Если при выполнении работ по монтажу или демонтажу средств КИПиА возможна потеря устойчивости или падение узлов монтируемого или демонтируемого оборудования, то перед выполнением работ оборудование или монтируемые (демонтируемые) узлы необходимо закрепить от смещения временным крепежом или вывесить на грузоподъемном механизме.

    - Меры безопасности при работе на стенде:

      - После установки на стенд необходимо произвести заземление корпуса прибора.

      - Подключение ремонтируемого прибора производить, только убедившись в отсутствии напряжения на разъеме питания стенда.

      - Все работы связанные с открытием корпуса и снятием деталей производить только при полном отключении прибора от сети питания.

      - Подачу напряжения на разъем питания прибора осуществлять, только убедившись в отсутствии следующих факторов:

- посторонние предметы внутри прибора;

- наличие короткозамкнутых или могущих привести к короткому замыканию оголенных проводников;

- незакреплённые или вышедшие из штатных посадочных мест детали прибора;

- частичное или полное разрушение разъёмов прибора.

      - Все необходимые измерения и ремонт производить только исправным оборудованием и инструментом.

      - В случае необходимости проведения измерений при включенном питании прибора, свободная рука измеряющего должна быть отведена за спину.

    - Работы с мегаомметром:

- измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до1000 В производятся по распоряжению. Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может слесарь по КИПиА, имеющий группу по электробезопасности III. Работа выполняется двумя слесарями по КИПиА;

- измерение сопротивления мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземления с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра;

- при измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей;

- при работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

    - Работы с указателями напряжения:

- для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В применяются только двухполюсные указатели работающие при протекании активного тока;

- двухполюсные указатели напряжения предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока;

- перед применением исправность указателя проверяется на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.

Применение однополюсных указателей напряжения и (или) контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

    - Работы с мультиметрами:

- для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В, контроля и настройки параметров работы средств КИПиА применяются мультиметры;

- при проведении измерений необходимо использовать только соединительные проводники, входящие в комплект. Пользоваться случайными проводами ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- перед проведением измерений необходимо визуально убедиться в целостности проводников и оконцевателей;

- измерения должны производиться при включенных диапазонах, соответствующих измеряемому параметру.

  - Правила использования транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов

    - Для проведения погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования приборов, инструментов и приспособлений могут применяться электротельферы, мостовые краны, электрокары. Управление указанными механизмами должны производить работники, прошедшие соответствующее обучение и проверку знаний.

    - При транспортировании средств КИПиА, инструмента и приспособлений на тележках, автомобилях или электрокарах следует обеспечивать условия, исключающие возможность сколов и других механических повреждений перевозимых грузов.

    - Транспортирование вредных и пожароопасных веществ следует осуществлять в безопасной таре на специальных тележках.

    - В остальном следует руководствоваться требованиями инструкций: «По охране труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ и процессах перемещения грузов на предприятии» и «По обслуживанию и эксплуатации грузоподъемных механизмов (ручных и электрических талей, лебедок, кранов мостового и стрелового типа), управляемых с пола или стационарного пульта».

  - Требования безопасного обращения с исходными материалами

При использовании во время ремонта средств КИПиА новых исходных материалов, а также при образовании промежуточных веществ, обладающих опасными и вредными производственными факторами, работник должен быть заранее информирован начальником смены (мастером КИПиА, старшим мастером или начальником участка) о правилах безопасного обращения с этими материалами и веществами.

  - Указания по безопасному содержанию рабочего места слесаря по КИПиА (дежурного)

    - При организации рабочего места должно быть обеспечено безопасное передвижение работника, быстрая их эвакуация в экстренных случаях, а также кратчайший подход к рабочему месту. Рабочие места должны организовываться с учетом требований, необходимых для свободного и безопасного выполнения трудовых операций, с учетом размеров используемых приборов, инструментов и приспособлений.

    - Размеры рабочего места и размещение его элементов должны обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных позах и не затруднять движений работающих. Если расположение рабочего места вызывает необходимость перемещения и нахождения работника выше уровня пола, должны предусматриваться площадки, лестницы, перила и другие устройства, размеры и конструкция которых должны исключать возможность падения работающих и обеспечивать удобное и безопасное выполнение трудовых операций.

    - При необходимости размещения отдельных частей средств измерений над местами прохода людей указанные места должны быть оборудованы навесами или настилами, защищающими персонал от травмирования при возможном падении этих частей.

    - Для обеспечения удобного, возможно близкого подхода к столу, стенду, оборудованию КИПиА должно быть предусмотрено пространство для размещения работника.

    - Во время производства работ запрещается снимать наложенные переносные заземления, плакаты по технике безопасности, убирать временные ограждения.

    - На рабочем месте не должны находиться посторонние предметы, только инструмент, оборудование и материалы, необходимые для выполнения поставленной задачи.

    - Первичные средства пожаротушения должны содержаться в исправности.

    - Запрещается пользоваться поврежденными электрическими изделиями, в том числе розетками, рубильниками.

    - Рабочее место не должно быть захламлено сгораемыми материалами.

    - Хранить ЛВЖ И ГЖ в плотно закрывающихся шкафах или ящиках с указанием норм хранения.

    - Запрещается обворачивать или закрывать электролампы сгораемыми материалами.

    - Запрещается сушить одежду на электронагревательных приборах.

    - Запрещается курить на рабочем месте. Курение разрешено только в специально отведенных местах, оборудованных урной и обозначенных табличкой «Место для курения».

    - Нельзя оставлять без присмотра. включенный в сеть электроинструмент.

    - Запрещается пользоваться электроплитами и другими нагревательными приборами без подставки из негорючего материала.

    - Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

  - Требования, предъявляемые к использованию средств защиты

    - Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

    - Средства защиты из резины следует хранить в специальных шкафах отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов.

    - Противогазы необходимо хранить в специальных сумках в шкафу для противогазов.

    - После использования в процессе работы средства защиты должны быть вычищены, приведены в порядок и размещены на места хранения.

    - Дежурный слесарь по КИПиА должен пользоваться:

- защитными очками (щитком, маской от противогаза) при:

  - работе на заточном станке, не оборудованном защитным экраном;

  - работе на сверлильном станке, не оборудованном защитным экраном;

  - выполнении ремонтных работ с использованием электро-пневмоинструмента;

  - снятии и установке средств КИПиА на оборудовании, содержащем кислоты и щелочи;

  - при работе с переносным электроинструментом и пневмоинструментом;

  - работе с ударными инструментами;

  - рубке металла;

  - чистке кабельных трасс от технологической пыли.

- рукавицами или перчатками при выполнении погрузо-разгрузочных работ, перемещении приборов и материалов, чистке оборудования КИПиА и т.д.;

- наушниками противошумными или противошумными вкладышами в помещениях с повышенным шумом, при работе с инструментом и на оборудовании генерирующем повышенный шум;

- предохранительным поясом при работе ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте и с приставных лестниц;

- респиратором или противогазом при работе в местах с повышенной запыленностью (загазованностью);

- перчатками и ботами диэлектрическими при работе в электроустановках под напряжением;

- перчатками резиновыми при мойке и чистке оборудования КИПиА с использованием воды и моющих средств, а также при обслуживании средств КИПиА на оборудовании, содержащем кислоты и щелочи;

- рукавицами виброзащитными при работе с электро-пневмоинструментом;

- защитным кремом для рук гидрофильного действия перед работой с растворителями, маслами, смазками, красками и т.д.;

- защитным кремом для рук гидрофобного действия перед работой с водными растворами кислот, щелочей и солей.

    - Загрязненная спецодежда должна сдаваться в стирку.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие

    - Пожар или возгорание, вызванные нагревом токоведущих частей из-за повышения сопротивления в электрических цепях, нарушением правил проведения огневых работ в районах разгерметизации оборудования.

    - Загазованность, вызванная неправильными действиями персонала службы КИПиА при производстве работ по ремонту и техническому обслуживанию средств КИПиА, разгерметизацией оборудования и трубопроводов, нарушением режима эксплуатации оборудования технологическим персоналом.

    - Потеря устойчивости и возможность падения работающих, узлов монтируемого или демонтируемого оборудования, вызванные нарушением порядка производства работ.

    - Замыкание токоведущих частей, вызванное ухудшением сопротивления изоляции во влажной или химически активной среде, недопустимым перегревом изоляции, механическим воздействием, ошибочном действии персонала КИПиА при обслуживании и ремонте средств КИПиА.

  - Действия слесаря по КИПиА (дежурного) при возникновении аварий и аварийных ситуаций

При возникновении аварии или аварийной ситуации дежурный слесарь по КИПиА должен немедленно прекратить работу, сообщить об этом руководителю, покинуть аварийную зону, сообщив о своем местонахождении.

    - При возникновении пожара:

- прекратить выполнение работ;

- сообщить в пожарную охрану по телефону 01, 41-01 или пожарному извещателю;

- сообщить о возникновении пожара начальнику смены, мастеру КИПиА, старшему мастеру КИПиА или начальнику участка;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

    - При загазованности воздуха рабочей зоны:

- прекратить выполнение работы;

- одеть противогаз;

- покинуть загазованную зону, выход производить поперек движению ветра;

- сообщить начальнику смены, мастеру КИПиА или начальнику участка и действовать по их указанию.

    - При обнаружении признаков потери устойчивости и возможности падения узлов оборудования:

- прекратить работы;

- покинуть рабочую зону, оградив ее подручными средствами;

- сообщить начальнику смены, мастеру КИПиА или начальнику участка;

- по указанию начальника смены, мастера КИПиА или начальника участка  принять участие в ликвидации аварийной ситуации.

    - При замыкании токоведущих частей:

- обесточить поврежденную электроустановку;

- оградить опасный участок и тем самым исключить допуск посторонних лиц;

- при замыкании токоведущих частей на землю не приближаться к месту замыкания ближе 4 метров в закрытых и 8 метров в открытых электроустановках;

- сообщить начальнику смены, мастеру КИПиА, старшему мастеру КИПиА начальнику участка и действовать по его указанию.

Дежурный слесарь по КИПиА имеет право отключать оборудование КИПиА, если его дальнейшая работа угрожает жизни и здоровью людей, либо целостности оборудования, с последующим уведомлением начальника смены, мастера КИПиА (в его отсутствии – старшего мастера КИПиА, начальника участка, начальника ЦЦРТО КИПиА).

За необоснованное отключение ответственность несет слесарь по КИПиА.

    - Телефоны аварийных служб:

Пожарная охрана							01, 2-41-01

Начальник караула							02, 2-54-02

Скорая помощь ЗАО «ККДЦ»						03, 2-41-03

Аварийная газоспасательная служба ЗАО «ЦАСФ» НГСО		05, 2-49-05

Ст. диспетчер								06, 2-49-75

  - Действия работников при несчастных случаях

    - При несчастном случае дежурный слесарь по КИПиА должен:

- соблюдая личную безопасность, устранить воздействие на организм пострадавшего поражающих факторов, угрожающих здоровью и жизни (освободить от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую одежду и т.д.);

- оценить состояние пострадавшего;

- определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;

- сообщить о случившемся начальнику смены, мастеру КИПиА, старшему мастеру КИПиА или начальнику участка;

- вызвать скорую помощь;

- при необходимости оказать первую доврачебную помощь пострадавшему;

- по возможности сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии;

- по требованию комиссии по расследованию несчастного случая предоставить подробные и достоверные сведения об известных обстоятельствах несчастного случая.

  - Действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему

Первая доврачебная помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками. Одним из важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность.

    - При поражении электрическим током.

При оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока необходимо, прежде всего, как можно быстрее освободить его от действия источника напряжения, обеспечив предварительно собственную безопасность.

Оказание первой помощи зависит от состояния, в котором находится пострадавший. Для определения этого состояния необходимо уложить пострадавшего на спину на твердой поверхности, освободить от стесняющей дыхание одежды, проверить дыхание, наличие пульса, проверить состояние зрачка (узкий или широкий) – широкий зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга. Во всех случаях немедленно вызвать врача, начать оказывать соответствующую помощь:

- если пострадавший находится в сознании, его следует уложить в удобное положение, укрыть, обеспечить покой и непрерывно наблюдать за дыханием и пульсом;

- если отсутствует сознание, дать нюхать нашатырный спирт, обрызгать водой;

- если плохо дышит (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), делать искусственное дыхание;

- если отсутствуют признаки жизни (дыхание, пульс) нельзя считать пострадавшего мертвым, т.к. смерть бывает лишь кажущейся. В этом случае также надо делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Первую помощь нужно оказывать немедленно и непрерывно на месте. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца выполняется до прибытия врача. Только врач может сделать заключение о целесообразности или бесполезности мероприятий по оживлению пострадавшего.

Искусственное дыхание. Наиболее эффективными способами искусственного дыхания являются «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Техника вдувания воздуха в рот, нос заключается в следующем: пострадавшего необходимо положить на спину, на жесткую поверхность (пол, скамью), расстегнуть стесняющую одежду, голову отвести назад. При таком положении рот откроется. При вдувании воздуха в рот оказывающему помощь необходимо плотно (через платок) приложить свой рот ко рту пострадавшего. Пальцами, во время вдувания в рот закрыть нос пострадавшего, чтобы обеспечить полное поступление всего вдуваемого воздуха  в легкие. При невозможности полного обхвата рта у пострадавшего, следует вдувать воздух через нос (при этом рот закрыть). Вдувание производить каждые 5-6 секунд, что соответствует частоте дыхания 10-12 раз в минуту. После каждого вдувания (вдоха) освободить рот или нос для свободного пассивного выдоха из легких пострадавшего. Признаками оживления пострадавшего являются сужение зрачков, порозовение лица, появление пульса.

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца могут проводить как два, так и один человек.

Пострадавшего необходимо положить на спину, на жесткую поверхность (пол, скамью), расстегнуть стесняющую одежду.

Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и делает два быстрых вдувания (по способу «изо рта в рот» и «изо рта в нос»), затем кладет ладонь одной руки, максимально разогнув кисть, на нижнюю половину грудины (отступив два пальца от ее нижнего края). Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и выполняет 10-12 надавливаний со скоростью, примерно, одно надавливание в секунду, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах. Надавливание следует производить быстрыми толчками, так чтобы смещать грудину на 4-5 см. Затем манипуляции повторяет.

Если помощь оказывают два человека, то один проводит вдувания, а другой надавливания грудины. Манипуляции проводятся поочередно, соотношение вдуваний к числу сердечных толчков должно относиться как 1:5, с ритмичностью 60-70 манипуляций в минуту.

При правильном проведении искусственного дыхания и массажа сердца у пострадавшего появляются следующие признаки оживления: кожные покровы розовеют, зрачки сужаются, восстанавливается самостоятельное дыхание.

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует проводить до появления самостоятельного дыхания и работы сердца пострадавшего.

    - При получении механических травм необходимо:

- при порезах принять меры для остановки кровотечения: выше раны наложить жгут, края раны обработать йодом и наложить стерильную повязку;

- промывать рану не рекомендуется во избежание внесения инфекции;

- при переломах и вывихах необходимо создать покой поврежденной части тела, для чего наложить шину из подручного материала. Запрещается вправлять вывих или поломанную кость. Это должен делать врач.

    - При отравлении ядовитыми газами (если пострадавший находится в сознании) необходимо:

- немедленно вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны

- освободить его от стесняющей одежды, расстегнуть пояс, воротник для свободного дыхания;

- создать ему покой и тепло;

- обеспечить приток свежего воздуха, не допускать скопления людей около пострадавшего;

- дать пить молоко.

    - При потере сознания необходимо:

- уложить пострадавшего на спину, не запрокидывая голову и не сгибая шею, расстегнуть ворот, пояс. При покраснении лица и тяжелом хрипе пострадавшему необходимо придать полусидящее положение, прислонив к стене. Обеспечить приток свежего воздуха, дать нюхать нашатырный спирт, лицо и грудь можно смочить холодной водой;

- при потере дыхания или расстройстве его необходимо приступить к выполнению искусственного дыхания методом «рот в рот» или «рот в нос» и не прекращать до приезда врача.

    - Первая помощь при ожогах.

Ожоги бывают термические – вызванные огнем, паром, горячими предметами и веществами, химические – вызванные кислотами и щелочами.

По глубине поражения все ожоги делятся на 4 степени: первая – покраснение, небольшая припухлость кожи и болезненность на месте ожога; вторая – появление водянистых пузырей, отека; третья – омертвление всей толщи кожи, образование рубцов; четвертая – омертвление кожи и повреждение мышц, сухожилий и костей.

      - Первая помощь при термических ожогах:

- если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро набросить на него пальто, ткань или сбить пламя водой. Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличивает и усиливает ожоги;

- при оказании помощи пострадавшему и во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту канифоль или другие смолистые вещества, т.к. удаляя их, легко можно содрать обожженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны;

- при небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку;

- одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и осторожно снять. Если куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх них наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение;

- при тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыв, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача;

- обожженное лицо надо закрыть стерильной марлей;

- при ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно обратиться к врачу.

      - Первая помощь при химических ожогах:

- при химических ожогах глубина повреждения тканей зависит от длительности воздействия химического вещества. Пораженное место сразу же промывают большим количеством проточной воды из-под крана, из резинового шланга или ведра в течение 15-20 минут. Если кислота или щелочь попали на кожу через одежду, то необходимо осторожно разрезать и снять с пострадавшего одежду, после чего промыть кожу;

- при попадании на человека серной кислоты или щелочи в виде твердого вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно промыть водой;

- при химических ожогах полностью смыть химические вещества водой не удается. Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими нейтрализующими растворами, используя их в виде примочек (повязок);

- дальнейшая помощь при химических ожогах оказывается, так же как и при термических;

- при ожоге кожи кислотой делаются примочки (повязки) раствором питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды). При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта необходимо промыть их большим количеством воды, а затем раствором питьевой соды;

- при ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором борной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды) или слабым раствором уксусной кислоты (одна чайная ложка столового уксуса на стакан воды). При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза или полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а затем раствором борной кислоты (половина чайной ложки на стакан воды);

- если в глаза попали твердые кусочки химического вещества, то сначала их следует удалить влажным тампоном, т.к. при промывании глаз они могут поранить слизистую оболочку и вызвать дополнительную травму;

- при попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно вызвать врача. До его прибытия следует удалить слизь и слюну изо рта пострадавшего, уложить его и тепло укрыть, а на живот для ослабления боли положить холод. Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему искусственное дыхание по способу изо «рта в нос», т.к. слизистая оболочка рта обожжена. Нельзя промывать желудок водой, вызывая рвоту, либо нейтрализовать попавшую в пищевод кислоту или щелочь. Если у пострадавшего есть рвота, ему нужно дать выпить не больше трех стаканов воды, разбавляя, таким образом, попавшую в пищевод кислоту или щелочь и уменьшая ее прижигающее действие. Хороший эффект оказывает прием вовнутрь молока, яичного желтка, растительного масла, растворенного крахмала;

- при значительных ожогах кожи, а так же при попадании кислоты или щелочи в глаза, пострадавшего после оказания первой помощи следует сразу же отправить в лечебное учреждение.

О произошедшем необходимо сообщить начальнику смены, мастеру КИПиА, старшему мастеру КИПиА или начальнику участка, вызвать врача, сохранить, по возможности, обстановку неизменной для расследования.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИ РАБОТЫ

  - Убедится в том, что весь электроинструмент отключен, убрать детали, материалы, запчасти, инструмент, оснастку и измерительные приборы в установленные места хранения.

  - Привести в порядок рабочее место. Обратить внимание на отсутствие пропусков газов, паров, жидкостей в соединениях, на герметизацию крышек клеммных колодок приборов, к которым производились подключения, целостность заземления, в зимнее время обратить внимание на наличие обогрева и изоляции импульсных линий.

  - Убрать отходы производства работ в установленные для этого места сбора.

  - В мастерской КИПиА:

- отключить питание ремонтируемого и образцового оборудования;

- отключить питание стенда и местное освещение;

- убрать со стенда в места хранения приборы, материалы и оснастку;

- протереть и убрать рабочий инструмент;

- убрать мусор и протереть стенд;

- уходя из мастерской последним, выключить освещение и закрыть дверь на замок.

  - Доложить начальнику смены (мастеру КИПиА, старшему мастеру или начальнику участка) о выполнении работ и обо всех отклонениях и нарушениях, выявленных в ходе их выполнения.

  - Привести в порядок спецодежду и СИЗ.

  - При необходимости сдать спецодежду в стирку.

  - Тщательно вымыть лицо и руки, прополоскать рот, принять душ.

  - При следовании с работы соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкции «О правилах безопасного поведения пешеходов на территории предприятия».

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

  - Нормативные ссылки

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Стандарт Организации №14-11з-ПР01 «Правила внутреннего трудового распорядка»;

- Стандарт Организации №17-11з-ПР01 Система управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью (СУОТПЭБ) в ОАО «Невинномысский Азот»;

- Инструкция №1-ООТиПБ-2008 о порядке проведения обучения по безопасности труда и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персонала ОАО «Невинномысский Азот» с изменениями.

  - Термины и обозначения

- ОПАМ – отдел промышленной автоматизации и метрологии;

- СГМП – служба главного метролога-прибориста;

- СУОТПЭБ – Система управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью в ОАО «Невинномысский Азот»;

- СКУ – системы контроля и управления;

- ПАЗиС – противоаварийная автоматическая защита и сигнализация;

- ППР – планово-предупредительный ремонт;

- ТО – техническое обслуживание;

- СИЗ – средства индивидуальной защиты;

- ЦЦРТО – централизованный цех ремонта и технического обслуживания;

- КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- УКП – управление кадровой политики;

- ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации;

- ПЛАС – план локализации аварийных ситуаций;

- СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания;

- НГСО – Невинномысский газоспасательный отряд;

- ПДК – предельно допустимая концентрация;

- ОТ – охрана труда

- ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

- ГПМ – грузоподъемный механизм;

- ЛВЖ – легко воспламеняющиеся жидкости;

- ГЖ – горючие жидкости;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы.

- РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| - Номер изменения | - Дата утверждения | - Дата ввода в действие | - Реквизиты утвердившего документа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | __.__.200_ | __.__.200_ | Приказ от __.__.200_ № __ |